Documentació Tècnica del Projecte

Navegació Autonoma & Execució de Missió Multi-Fase

# 1. Arquitectura del Sistema

El sistema s'estructura en cinc mòduls independents (sense herencia de Node ROS2) coordinats per un node orquestrador central. Cada mòdul encapsula la seva propia maquina d'estats i exposa una API minima al node principal, facilitant el test unitari i la reutilització.

| Mòdul | Fitxer | Responsabilitat |
| --- | --- | --- |
| Waypoint Navigator | navigation.py | Màquina d'estats IDLE->ORIENT->NAVIGATE->ARRIVED per seguiment de waypoints amb control proporcional |
| Obstacle Avoidance | obstacle_avoidance.py | Algoritme Bug2 reactiu: detecció d'obstacles per LiDAR, seguiment de paret i condició de sortida per m-line |
| Station Detector | station_detector.py | Clustering de punts LiDAR per identificar els 4 pilars (5 cm diametre) i confirmar la geometria quadrada 40x40 cm |
| Docking Controller | docking_controller.py | Maniobra d'aparcament de precisió (ALIGNING->APPROACHING->DOCKED) amb evasió d'obstacles desactivada(dintre). |
| Mission Logger | mission_logger.py | Escriptura de log CSV cada segon en thread daemon: timestamp, fase, pose, obstacles, posició estació |

## 1.1 Nodes i Topics ROS2

El node orquestrador mission_node subscriu als topics /scan (LaserScan, BEST_EFFORT), /odom (Odometry) i /amcl_pose (PoseWithCovarianceStamped) i publica a /cmd_vel (TwistStamped) a 20 Hz. Un temporitzador addicional a 50 Hz actua com a watchdog d'emergència aturant el robot si el sector frontal del LiDAR detecta un obstacle a menys de 14 cm.

| Topic | Tipus | Rol |
| --- | --- | --- |
| /scan | sensor_msgs/LaserScan | Entrada LiDAR -> Obstacle Avoidance i Station Detector |
| /odom | nav_msgs/Odometry | Font de pose fallback (deriva acumulada) |
| /amcl_pose o TF map->base_link | PoseWithCovarianceStamped | Font de pose primaria corregida per SLAM |
| /cmd_vel | geometry_msgs/TwistStamped | Sortida de velocitat (lin_x, ang_z) |

# 2. Descripció dels Algoritmes

## 2.1 Fase I — Navegació Global (Waypoint Navigator)

El navigator segueix la seqüència de waypoints Punt A -> Punt C -> Punt D -> Punt F ->Porta. Mitjançant una màquina d'estats per cada punt objectiu. En l'estat ORIENT el robot gira in situ amb control proporcional (K_p = 1.2) fins que l'error angular es inferior a 0.05 rad. A continuació, en l'estat NAVIGATE avança amb velocitat proporcional a la distancia (K_p = 0.6, max 0.18 m/s) aplicant correcció continua de heading. La font de pose prioritza la transformació map->base_link publicada per slam_toolbox; l'odometria s'utilitza només com a fallback en cas que SLAM no estigui disponible.

## 2.2 Estrategia d'Evasió d'Obstacles (Bug2)

L'evasió implementa l'algoritme Bug2 sobre les lectures del LiDAR del TB3 . El mòdul opera en dos estats:

- FREE: el navigator controla el robot. Si qualsevol dels sectors frontal (+-20 deg), frontal-dret o frontal-esquerra reporta una lectura inferior a 0.25 m, s'enregistra el punt d'impacte H(x,y), es defineix la m-line com el segment H->waypoint actiu i es transita a WALL_FOLLOW.

- WALL_FOLLOW: el robot segueix la paret lateral (dreta o esquerra, depenent de quin costat té més espai lliure) amb control proporcional (K_p = 2.8) mantenint una distancia de 0.16 m. La sortida requereix que: la distancia perpendicular a la m-line sigui inferior a 0.15 m I que la distancia al goal sigui almenys 0.15 m inferior a la distancia des de H. Un mecanisme anti-bloqueig detecta rotació acumulada insuficient en 2 s i aplica una rotació forçada.

## 2.3 Fase II — Exploració i Detecció de l'Estació (Station Detector)

Durant l'exploració pels waypoints donats per el document, el detector analitza cada scan del LiDAR en quatre etapes: (1) clustering de punts adjacents (distancia máxima 0.08 m entre punts consecutius); (2) filtratge per amplada angular consistent amb un cilindre de 5 cm de diametre (maxim 12 punts per cluster); (3) cerca de combinacions de 4 clusters que formin un quadrat de 40x40 cm (tolerancia 7 cm per costat, 9 cm per diagonal); (4) confirmació per N=5 deteccions consecutives concordants. Un cop confirmada, la posició del centre de l'estació es transforma de frame robot a frame mapa i s'emmagatzema. El robot torna al Punt Base per iniciar la Fase III.

## 2.4 Fase III — Aparcament de Precisió (Docking Controller)

El Docking Controller substitueix el Waypoint Navigator amb velocitats molt reduïdes (max 0.08 m/s) i l'evasió d'obstacles desactivada intencionadament per evitar falsos positius amb els pilars quan estem entre ells. La sequencia es: ALIGNING (rotació in situ fins a error angular < 0.05 rad), APPROACHING (avanç amb correcció continua; si el heading error supera 20 deg es retorna a ALIGNING) i DOCKED (aturat quan la distància al centre es inferior a 3 cm). El watchdog de 50 Hz també es desactiva durant la Fase III. La clau per fer correcte l’aturada ha estat fer una segona detecció de l'estació, és a dir, el robot torna al punt que havia guardat i el torna a trobar per actualitzar-lo i així minimitzar l’error.

# 3. Paràmetres de Configuració Clau

| Paràmetre | Valor | Mòdul | Efecte |
| --- | --- | --- | --- |
| ARRIVAL_THRESHOLD | 0.10 m | navigation.py | Radi d'acceptació del waypoint |
| WARNING_DIST | 0.25 m | obstacle_avoidance.py | Distancia d'activació del Bug2 |
| DANGER_DIST | 0.14 m | obstacle_avoidance.py | Llindar watchdog d'emergència |
| N_CONFIRM | 5 scans | station_detector.py | Confirmacions necessàries per a l'estació |
| STOP_DISTANCE (dock) | 0.03 m | docking_controller.py | Distància d'aturada al centre de l'estació |

# 4. Comportament del Robot i Resultats Obtinguts

Les proves al laboratori amb el TB3 Burger real han permès validar el funcionament del sistema en les tres fases. L'error de posició en arribar a cada waypoint s'ha mantingut per sota dels 12 cm de mitjana amb SLAM actiu, tot i així l’error es acumulat per tant els waypoints fase 2 tenen errors grans, es podrien millorar amb més temps. Sense SLAM, l'error supera 0,5 metres abans d'arribar a la Porta, fent la missió inviable. El temps mitjà de completar la Fase I ha estat de 3 minuts depenent dels obstacles presents. I la missió total 5 minuts. Hem implementat programes per debugar la majoria dels nodes per separat i així poder aproximarnos a la millor versió possible del programa, i no haver de fer proves de 5 minuts.

L'estació de càrrega ha estat detectada i confirmada en totes les proves amb visibilitat directa dels 4 pilars a menys de 2.5 m i no confon amb el de 3 pilars. Els nodes implementats de detecció i aparcament son independents al error acumulat ja que tenen el mateix offset d’error. La posició del centre estimada ha presentat un error de 3 cm(ínfim) respecte a la posició real mesurada manualment.

En quant a l'evasió d’objectes el robot fa una primera detecció la qual apunta al logger, i mitjançant el node /slam podem saber quina opció és millor per esquivar si esquerra o dreta. Seguidament fa wall follow fins recuperar la trajectòria que portava el robot m-line. També te implementat un metode d’aturada d’emergencia si no ha pogut detectar a temps un objecte, un watchdog, també útil per no topar amb cames d’altres companys en moviment. Tots dos funcionen de forma correcte en la gran majoria de casos. Igualment ens ha succeït que el robot no “veu” un objecte(creiem que pels raigs de sol, ja que només succeeix a la porta del passadís).

La maniobra de docking ha estat la fase més sensible i alhora la més resultant, degut a que el node obstacle avoidance fa que el robot entri en wall follow, hem agut d’implementar una aturada d’aquest node quan estava entre els quatre pilars. Si aquest no está desactivat en algun cas específic podem trobar bugs o bucles infinits.

En conclusió: les fases per separat funcionen correctament amb un petit marge d’error. I tot el programa junt funciona en la majoria dels casos. Tot i així hauria de ser més pulit, reduir l’error i acabar d’implementar un mètode per calibrar la pose del robot a la porta el qual ens vam quedar a mitges, és a dir hi ha marge de millora pero la base creiem que és correcte.

Video del resultat: https://drive.google.com/file/d/1Swch80_QIGlNdv9MG2RLxz1HFGEfXmQf/view?usp=drive_link